Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

PRAKTIKUM  IV

Úloha č.: .......A14.........

Název: Studium statistických jevů při jaderném rozpadu Geigerovým Müllerovým detektorem

Vypracoval:  Michal Švanda............... stud. sk.   F/3-AA. .................. dne …23.10.2001............

Odevzdal dne: ................................... vráceno: ................................

Odevzdal dne: ................................... vráceno: ................................

Odevzdal dne: ...................................

Posuzoval: ..............................dne ............................ výsledek klasifikace .......................

Připomínky:

# Pracovní úkol

1.	Změřte charakteristiku Geigerova-Müllerova detektoru pro záření gamma a u jednotlivých měření stanovte chybu a vyznačte ji do grafu. Určete délku a sklon plata v charakteristice detektoru a diskutuje přesnosti v určení těchto veličin.

2.	Změřte mrtvou dobu detektoru metodou dvou zářičů a stanovte chybu měření.

3.	Studujte počty naměřených impulsů v různých časových intervalech srovnejte jejich rozdělení s Poissonovým, respektive Gaussovým rozdělením.

4.	Změřte intenzitu záření pro dvě různé vzdálenosti zářiče od detektoru a určete v obou případech dobu, po kterou je nutno měřit (intenzitu i pozadí), aby byla dosažena statistická přesnost 1 %.

# Teoretický úvod

## Viz studijní text

# Výsledky měření

Provedl jsem měření Geiger-Müllerovým počítačem podle pracovních úkolů.

- Proměřil jsem charakteristiku Geigerova-Müllerova detektoru pro záření gamma. Podle návodu ve studijním textu jsem stanovoval chyby jednotlivých měření. Výsledky jsou zapsány v tabulce [T1] a vyneseny do grafu [G1]. Pro každé napětí jsem prováděl měření načítáním částic po dobu 100 s, čímž jsem snížil relativní chybu spočtených částic pod 1%. Na základě naměřené (ale ještě nezpracované a neproložené) charakteristiky jsem stanovil pracovní bod pro další úkoly na hodnotě U=240 V. Při zpracování měření jsem daty proložil pomocí křivítka dvě možné charakteristiky, které mohu považovat za hraniční v rámci chyb.

Pro obě proložené charakteristiky (označené (1) a (2) – viz [G1] – jsem zjistil následující hodnoty:

- - délka plata Umax-Umin=(122±1) V

- - sklon plata s=6 částic/100V=3,8%

- - délka plata Umax-Umin=(118±1) V

- - sklon plata s=1,5 částic/100V=1%

Celkově tedy lze popsat detektor parametry:

délka plata Umax-Umin=(120±3) V

sklon plata s=(2,4±1,4) %

- Změřil jsem podle návodu ve studijním textu mrtvou dobu detektoru metodou dvou zářičů. Pro měření jsem používal dva zářiče 137Cs, které jsem střídavě přikládal k detekční trubici a po dobu 100 sekund sčítal vylétající gamma částice. Měření je popsáno v tabulce [T2]. Experiment jsem prováděl dvakrát opakovaně, abych se přesvědčil o jeho smyslu. Vypočtené chyby je třeba brát jako chyby maximální a stanovoval jsem je podle následujících pravidel: a) absolutní chyba součtu nebo rozdílu měřených veličin je rovna součtu absolutních chyb a b) relativní chyba součinu nebo podílu je rovna součtu relativních chyb jednotlivých členů. Pro opakovaná měření jsem získal následující hodnoty:

poprvé=(6,3±1,2)×10-6 s

podruhé=(4,90±1,1)×10-6 s

- Pomocí počítačového programu, který je v praktiku k dispozici, jsem studoval rozdělení počtů naměřených částic v různě dlouhých časových intervalech. Rozdělení jsou vynesena v tabulkách [T3] až [T6] a grafech [G2] až [G5]. Porovnal jsem tato naměřená rozdělení s teoretickým rozdělením Poissonovým a Gaussovým (viz grafy [G2] až [G5].

- Změřil jsem intenzitu záření pro dvě různé vzdálenosti zářiče a stanovil potřebnou dobu měření, aby chyba stanovení počtu částic byla pod 1%. Měření shrnuje tabulka [T7]. Z tabulky je patrné, že k zvýšení přesnosti (čili zvýšení počtu detekovaných částic) je potřeba buď prodloužit expoziční dobu, nebo umístit zářič do co nejbližší vzdálenosti od detektoru.

Ze své vlastní zvědavosti jsem měřil intervalem 100 s počet gamma částic, vyletujících z mobilního telefonu Ericsson T10s a 14“ monitoru. Zjistil jsem, že co se týče gamma částic, jsou oba přístroje svým vyzařováním na úrovni pozadí.

# Diskuse

Veškeré chyby jsou stanovovány statisticky, tedy absolutní chyby jsou rovny odmocnině z počtu částic, relativní pak 1/(odmocnina z počtu částic). Ve vztazích jsem postupoval podle myšlenek, popsaných při zpracování úkolu č. 2. Všechny chyby nepřímo měřených veličin je třeba brát jako horní odhady.

V rámci chyb se naměřená rozdělení počtů částic shodují s rozdělením vypočítaným, vždy se shoduje s rozdělením Poissonovým, pro delší intervaly (velké počty částic) již s dostatečnou přesností platí i rozdělení Gaussovo.

# Závěr

Studoval jsem při měření chování Geiger-Müllerova počítače a jeho využití při studiu statistických jevů při vyzařování částic zářičem. Zjistil jsem, že pro delší načítací intervaly se počet rozdělení počtů částic v jednotlivých intervalech blíží Gaussovu normálnímu rozdělení, zatímco při kratších intervalech nesymetrickému rozdělení Poissonovu. Dále jsem zjistil, že pro množství exponovaných částic jsou důležité především dva parametry: délka expozice a vzdálenost zářiče od detektoru.

# Literatura

## Studijní text